（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目

	设计编号
	16-111

	一、绿建（节能）方面
（三）、其它 

4、给排水专业做太阳能热水系统是好的，一次建筑回复的“取消淋浴设施”应取消，还是再采用原设计图。但是办公建筑即使做了“太阳能热水系统”，由于其热量太小，贡献率太低，还是应加光伏发电系统，屋面图应画出光伏发电板。（见江苏省绿建发展条例及江苏省绿建设计标准8.2.2条的条文解释）。


	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


