（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市前艾中心幼儿园
	工程名称
	室内装饰工程

	设计编号
	SJ2016022
	设计人
	陈亚建

	三、强制性标准

2、幼儿园卫生间的蹲便器与淋浴间可以兼用吗？

4、隔墙内填防火岩棉应有具体要求（容重？），否则达不到1.0h的耐火极限要求。

四、安全隐患

1、改变原建筑、水、电设计部分，原建筑设计单位也应根据装饰图纸的变化，出修改设计变更！

2、装饰图纸还是存在问题，需仔细排查。例如：活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门，其宽度不应小于1.20m（原设计门洞1300mm，合格），修改后反而不符合幼儿园规范3.6.6条（强标）。



	设计人
	陈亚建
	项目负责人
	
	注册师
	


