（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市陵口中心幼儿园
	工程名称
	教学楼、文体楼室内装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	陈亚建

	A、特别建议：

1、请对照江苏文博建筑设计公司（注册建筑师周晓跃）的“原建筑设计与建筑装饰设计情况确认表”的具体内容落实完善后，方可进行！

二、强制性条文

1、问题依然存在：文体楼的二层，内墙体拆除，改造大空间的活动中心，最远点距离楼梯疏散口大于了30米的安全距离（建规5.5.17-4条）。

四、安全隐患

2、问题依然存在：很多地方（直接在楼板面上）增加重墙荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认（建筑装饰装修工程质量验收规范3.1.5条 ）。按实际情况，需出专门的加固图纸。


	设计人
	陈亚建
	项目负责人
	习丽杰
	注册师
	


