	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	丹阳市经济开发区基建工程有限公司
	项目地址
	丹阳市经济开发区

	
	建筑面积
	2498㎡（计容面积：计两倍）
	建筑总高度
	7.15m

	
	建筑层数
	F1
	耐火等级
	二级/丁1类？（金属加工？）

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	规模
	1层/跨度14m/吊车160T/

面积≤5000㎡
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中型

（厂房）

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	镇江文博
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市经济开发区基建工程有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2019-088-2

	一、强制性条文

无

二、强制性标准

无

三、安全隐患
1、政府登记（立项备案证）信息显示，建筑的是“新建仓储用房”，不是图纸的“生产车间”，请再次确认一下？否则应按照《建筑设计防火规范》中的仓库要求重新设计！另外确定火灾危险性等级丁1类有什么可靠依据？（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。
四、其他

1、根据《工业项目建设用地控制标准》：厂房高度大于8米时，建筑面积按照两层计算（说明应反映：计容面积），才能满足容积率指标，规划图显示檐口高度8.80m，所以设计剖面图计建筑高度7.15m不符合要求！

2、外窗尺寸（高度）的平面与立面矛盾，救援窗的玻璃尺寸不够！
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	宋军岩
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


