江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-336       
项目名称： 江苏迅捷智能科技有限公司  
1#办公楼、2#、3#、5#、6#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年08月03日   
江苏省建设厅制

江苏迅捷智能科技有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#办公楼、2#、3#、5#、6#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年08月03日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

迅捷智能科技20-83 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#办公楼
	
	2F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	2F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	3#厂房
	
	2F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	5#厂房
	
	4F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	6#厂房
	
	1-5F/-1F
	框架
	独立/ 筏板
	
	
	乙级
	III类

	7#、8#门卫
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	备注：6#厂房局部有一层地下室。

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面

报告12页：经判别场地土对混凝土结构具弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001(2009版）第12.2.3条。

三、其他

1、易溶盐试验报告中含量“mg/L”有误，应为“mg/kg”。

2、报告14页：4.1.2基础形式建议中，最后两段文字多余，应删除。

3、报告15页：结论中，“地下水、土对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性”与前面不一致，请复核。

4、报告11页：“经本次钻探可知，本场地覆盖层厚度为60m”欠妥，本次无揭穿覆盖层厚度的孔，应提根据区域地质资料。



	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	1

	审查人
	王奋荣
	认定证书号
	10241-G1001
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2020.8.03


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	勘察
	
	

	说  明
	1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


