江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2021-001         
项目名称：江苏省丹阳经济开发区管理委员会

迁建马相伯中学（含幼儿园）项目女生宿舍楼（1#） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2021年03月18日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳经济开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           迁建马相伯中学（含幼儿园）项目女生宿舍楼（1#）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2021年03月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	迁建马相伯中学（含幼儿园）项目女生宿舍楼（1#）

	
	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	启迪设计集团股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业桩基审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	迁建马相伯中学（含幼儿园）项目女生宿舍楼（1#）

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（楼面和墙体荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。
2）提供的楼层简图信息：层数与实际情况不符；计算模型的建立和必要的假定与结构的实际受力状态应相符，底层框柱配筋计算不符合GB50011-2010-6.2.3条规定。

3）未提供桩基估算计算书和桩身强度计算；需提供桩基水平承载力计算书及桩基水平作用反力简图。

4）总信息中活荷载组合值系数及准永久值系数取值与总说明3.6表内数值不符。

5）本工程为重点抗震设防建筑，建议采用PK计算软件设计（盈建科软件框柱计算结果偏小，请复核应用软件计算过程的参数选项是否正确）。

四、设计深度

1. 结构总说明中：缺初步设计审查和批准文件；建筑物抗震构造图集应采用（苏02-2019）。

2. 该工程地基为Ⅱ类场地土，地基条件很好，完全能采用天然地基做持力层，请设计提供采用桩基的依据。

3. 学校工程，有隔墙设置处应尽量设楼面梁结构传力体系。

	设计人
	陈 雨
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	孔 成
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	曹彦凯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	孔 成
	执业证章号
	
	
	
	


