（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳香逸大酒店发展有限公司
	工程名称
	贵宾楼、北楼改扩建--北楼

	设计编号
	JAE-2046

	二、安全隐患

1. （1~7轴、14~17轴）钢结构支座牛腿与混凝土柱相连的预埋件应满足弯、剪、扭计算要求（预埋件锚固筋宜采用对拉筋锚固较稳妥）；
回复不符合要求。（需提供计算书）；

三、强制性标准
3. 钢结构防火设计应满足建筑钢结构防火技术规范GB51249—2017-3.1、3.2、7.1、7.1节之规定要求；

回复不符合要求。（钢结构防火涂料厚度应依据计算结果确定，并标明防火涂料厚度）；

4. 计算书：

3）钢结构应进行整体空间结构分析计算（包括整体稳定和局部稳定性相关内容）， 钢结构的材料选用要求，制作和拼装要求，耐火等级、除锈等级、涂装和焊缝质量等级等要求，应遵守GB50017--2017的有关规定；

回复不符合要求。（未见钢结构相关计算资料）；

6）桩基础应复检其承载力及沉降差。
回复不符合要求。（未见基础相关计算资料）；

四、设计深度

3. 本工程砼构件配筋等相关计算简图字迹打印太小，无法审查，请按计算成果进一步自行校核，并回复自校结果。

回复不符合要求。（提供的计算书里：所有计算简图字迹打印太小，无法审查其合理性，应选用A3纸打印。）；



	设计人
	沈君璇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	杜 刚
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	杜 刚
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	杜 刚
	执业证章号
	3100526-S002
	
	
	


